自流井区东街社区卫生服务中心（自流井区第二人民医院）

会议室改造项目工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 项目描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主席台铝塑板墙立面装饰 | ㎡ | 18.85 | 1.清理原基层； 2.厚铝塑板，1220*2440*3，颜色由业主选定； 3.安装触控一体机。 |
| 2 | 木质桥架 | m | 6.9 | - 规格型号：100*200木质桥架； - 2.安装形式：开孔，沿墙、地面铺设安装。 |
| 3 | 原墙面防水处理 | ㎡ | 41.31 | - 内墙面基层清理，清补砂眼、裂缝； - K11防水涂料涂刷两遍。 |
| 4 | 墙面乳胶漆 | ㎡ | 79.98 | - 基层材料品种、遍数：满刮腻子二遍； - 面层材料品种、遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆一遍。 |
| 5 | 机柜 | ㎡ | 3.1 | - 制作机柜材料品种、规格型号：18免漆板，1000*3100*60； - 颜色由业主选定。 |
| 6 | 拆除原顶面600*600硅钙板 | ㎡ | 59.95 | 1.拆除原顶面材料品种：600*600硅钙板。 |
| 7 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 59.95 | - 龙骨材料品种、规格型号：国标主副龙骨； - 面层材料品种、规格型号：石膏板。 |
| 8 | 清理原楼顶屋面杂物、整理线路等 | ㎡ | 452.44 | 1.清理原楼顶屋面杂物； 2.整理原楼顶屋面线路等。 |
| 9 | 水泥砂浆清补原楼顶屋面 | ㎡ | 452.44 | - 充分润湿原楼顶屋面，水泥浆清扫需清补处一遍； - 1:3水泥砂浆（特细砂）清补原楼顶屋面。 |
| 10 | 屋面防水卷材 | ㎡ | 683.4 | - 1.SBS3厚改性沥青聚酯胎I型防水卷材，女儿墙上翻1.6m； - 2.热熔搭接连接，安装应符合国家相关质量验收规范。 |
| 11 | 防水卷材保护层 | ㎡ | 513.4 | - 1.楼顶屋面SBS防水卷材1:3水泥砂浆（特细砂）保护层，厚20mm，女儿墙上翻0.3m。 |
| 12 | 建渣外运 | 项 | 1 | - 含建渣场内搬运、上车、车运费及倒土费等； - 运距由施工方自行考虑。 |
| 13 | 安装灯具 | 套 | 8 | 镶嵌式LED灯 |
| 14 | 其他 | 项 | 1 | 1.其他包括税金、管理费等费用。 |